Пос. Хужир, Ольхон.

Данных по о. Большой Ушканий нет.

Архив Гидрометеоцентра  РФ. С 2004 по 2010 годы

Пасмурные дни.

Указаны дни, когда небо полностью закрыто облачностью от восхода до

заката солнца.

| Месяц | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 15 | 13 | 15 | 5 | 13 | 15 | 9 |
| Февраль | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| Март | 12 | 10 | 14 | 10 | 9 | 13 | 10 |
| Апрель | 8 | 10 | 5 | 11 | 16 | 9 | 8 |
| Май | 11 | 10 | 15 | 12 | 12 | 11 | 6 |
| Июнь | 9 | 14 | 6 | 11 | 12 | 11 | 2 |
| Июль | 9 | 7 | 4 | 5 | 10 | 71 | 0 |
| Август | 14 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 0 |
| Сентябрь | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 0 |
| Октябрь | 10 | 16 | 14 | 17 | 16 | 15 | 1 |
| Ноябрь | 16 | 20 | 18 | 10 | 17 | 20 | 4 |
| Декабрь | 18 | 15 | 19 | 21 | 23 | 11 | 3/7 |
| Солнечные дни, за год | 222 | 228 | 226 | 226 | 207 | 221 |  |

Вроде бы солнца много, но:

Сравнительный анализ показывает, что  с октября по февраль солнечные элементы будут работать на 20-30% от номинальной мощности. Для нормальной работы Гидрометеостанции применен следующий расчет по потребляемой мощности:

- Освещение – 4х0,1=0,4 кВт.

- Холодильник – 0,3 кВт.

- Электроплита – 2,0 кВт.

- Радиостанция – 2х0,3 – 0,6 кВт.

- Не учтено – 0,5 кВт.

Итого: 3,8 кВт.

Средняя расчетная нагрузка на источник питания составляет 0,9 кВт.

Не учтено, что нередко возникает необходимость использования электроинструмента и сварочного аппарата. Не учтено уличное освещение.

Номинальная мощность солнечных батарей должна быть не ниже 9 кВт.

Мощность, отдаваемая аккумуляторными батареями длительное время, не менее 4-х суток должна быть не менее 0,9  кВт или электропотребление за 4 суток составит 0,9х96 час=86 кВт час.

Емкость аккумуляторных батарей 12 вольт – 7166 Ампер-часов.

С учетом подзарядки емкость уменьшается на 25% - 5375 Ампер-часа.

Это трудно реализуется, но по проекту возможно.

Стоимость подобной солнечной электростанции включая контроллеры, преобразователи, систему слежения и вспомогательное оборудование  будет составлять более 500 000 рублей.

Стоимость обслуживания неизвестна.

Подобная электростанция должна быть построена по индивидуальному проекту.

Если брать для примера серийно выпускаемые электростанции, то стоимость 1 кВт составляет около 50 000 руб.

Можно посмотреть здесь:  http://www.akkumulyator.ru/catalog214_1.html

Полностью расчеты не привожу, слишком громоздко и трудно для понимания.

Все расчеты сделаны для наиболее неблагоприятных месяцев ноябрь-январь.